# 长兴县人民医院防疫通道采购项目

竞争性磋商文件

采购编号:CGZX-2021-IT-01

# 防疫通道采购需求

一、采购内容：智能防疫人行通道

因国家防疫控制要求，针对医院出入口的人员进行管控，根据要求，人员进入医院必须佩戴口罩，出示防疫码，或者身份证，入口进行统一管理。目前人为检查和维持秩序存在缺陷，必须投入大量的人力物力，造成人力资源的浪费。现在通过建立一套智能防疫人行通道系统，既有效的解决了人为管控的缺陷，让进入医院的人员能够得到很好的管控，杜绝有疑似问题的一类人进入医院，又逐步规范了进入医院的所有人员。

二、采购产品清单：

| 序号 | 名称 | 参数配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防疫定制人行通道（单机芯） | 详见三、具体技术参数要求 | 台 | 4 |
| 2 | 防疫定制人行通道（双机芯） | 详见三、具体技术参数要求 | 台 | 2 |
| 3 | 防疫定制人脸识别一体机（带测温，二维码以及身份证读卡器） | 详见三、具体技术参数要求 | 套 | 3 |
| 4 | 智能平台管理软件 | 详见三、具体技术参数要求 | 台 | 1 |
| 5 | 服务端密钥分发管理模块 | 详见三、具体技术参数要求 | 台 | 3 |
| 6 | 陪护人员登记模块 | 详见三、具体技术参数要求 | 套 | 1 |
| 7 | 就诊病人重复模块 | 详见三、具体技术参数要求 | 套 | 1 |
| 8 | 二维码数据对接模块 | 详见三、具体技术参数要求 | 套 | 1 |
| 9 | 身份证数据对接模块 | 详见三、具体技术参数要求 | 套 | 1 |
| 10 | 住院陪护HIS数据对接开发应用模块 | 详见三、具体技术参数要求 | 套 | 1 |

三、具体技术参数要求：

3.1硬件设备

| 通道硬件参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 是否满足 |
| 1 | 防疫定制单机芯通道 | 采用直流无刷技术，性能可靠，寿命超长（>500万次），运行无机械损耗,支持多达11种通行模式（紧急模式、维护模式、受控模式、双向受控、单向受控、禁止通行、自由通行等多种方式自由切换）； 8对红外(上4，下4)、最小尾随检测间距10cm；支持集成IC卡、二维码、指纹、人脸组件，可实现多种认证方式组合应用，支持进、出方向通行人员人流量分别统计，并可以通过继电器输出计数脉冲，防尾随检测：本条允许通行指令允许通行数量的人员在前通行时，后面跟随非允许通行的人，两者之间间隔不小于100mm;具备防尾随功能的设备应对尾随事件警示。 支持零位自检、防冲、防撞、防夹、防尾随、断电开闸、自动复位等； 需符合浪涌冲击抗扰度测试和电快速脉冲群抗扰度测试； 钢质板材厚度为1.5mm；温度范围：-10℃~+55℃ ,湿度范围：10~93%RH； 支持防疫定制功能 | 4 |  |
| 2 | 防疫定制双机芯通道 | 采用直流无刷技术，性能可靠，寿命超长（>500万次），运行无机械损耗,支持多达11种通行模式（紧急模式、维护模式、受控模式、双向受控、单向受控、禁止通行、自由通行等多种方式自由切换）； ★8对红外(上4，下4)、最小尾随检测间距10cm；支持集成IC卡、二维码、指纹、人脸组件，可实现多种认证方式组合应用，支持进、出方向通行人员人流量分别统计，并可以通过继电器输出计数脉冲，防尾随检测：本条允许通行指令允许通行数量的人员在前通行时，后面跟随非允许通行的人，两者之间间隔不小于100mm;具备防尾随功能的设备应对尾随事件警示。 支持零位自检、防冲、防撞、防夹、防尾随、断电开闸、自动复位等； 需符合浪涌冲击抗扰度测试和电快速脉冲群抗扰度测试； 钢质板材厚度为1.5mm；温度范围：-10℃~+55℃ ,湿度范围：10~93%RH； 支持防疫定制功能 |  |  |
| 3 | 二维码核验机 | 支持二维码读取，二维码生成采用AES加密算法，二维码实时变化，保证出入安全。可扫描手机，屏幕，纸质，塑料等材质上的二维码图形； 二维码图形包含有卡号和起始日期日期； 二维码图形采用 AES 加密后生产，可自定义加密密钥 读卡器有 RS485 接口，用于校准读卡器日期时间，读卡器可根据二维码图形自带的起始日期时间信息判断二维码的有效性； 支持健康码识别功能 | 5 |  |
| 4 | 二代身份证读卡器 | 支持 ISO1444A 标准的卡，如 IC 卡，CPU卡，Mifare，,NFC 手机等； 支持 ISO14443B 标准的卡，支持读取二代身份证身份信息和照片核验； 支持维根 26,32,34 等维根格式，支持 RS485 输出，可配置卡更改维根格式； 红绿双色 LED 和蜂鸣器指示读卡器状态； |  |  |
| 5 | 人脸识别带测温一体机 | 支持双目活体检测 ·支持强逆光环境下人员运动人脸追踪曝光 ·独有的人脸识别算法，精准识别人脸，人脸识别时间小于0.5s ·内置国产CPU ·采用LINUX操作系统，系统稳定 H.265编码格式视频流通过ONVIF协议、GB28181协议直接连接NVR等存储设备 ·支持TF卡本地存储，图片连续存储1年、视频连续存储1个月或更长（和选配TF卡容量有关） 主机平均无故障运行时间 MTBF＞50000h 支持远距离测量体温，并高温报警 支持温度数据接口协议对接 最高支持24000+的人脸比对库及16万条识别记录，可选配100000人脸库版本 ·接口协议丰富，支持Windows/Linux等多种平台下的TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、 HTTP、DNS、DDNS、DHCP、SMTP、UPNP、MQTT协议 ·丰富的硬件接口（I/O、WG26、WG34、RJ45、USB、RS485） 8寸IPS全视角高清显示屏，图像无拖影、无延迟 ·自动增益、自动白平衡，让图像真实的色彩自然还原 ·支持码流和I帧间隔设置 ·支持视频区域部分屏蔽 ·支持ROI编码 ·可自动白平衡、手动白平衡 ·支持最大曝光时间设置 ·支持手机监控设置 ·支持2D降噪、3D降噪 ·支持录像计划时间段以及上传方式设置 ·支持视频亮度、对比度、色调、饱和度、gamma调节 ·支持设置最长自动曝光时间 ·支持人脸智能曝光、人脸智能增强设置 支持软件直接获取卫计委健康码以及识别健康码 支持健康码和身份证识别，自动抓取人员照片进行登记 | 3 |  |

3.2 管理软件系统

| 1 | 管理平台 | 需要多模块集合，其中包含人脸识别设备模块，门禁模块，人行通道模块，陪护模块，重复进入优化模块，医院导向模块等，需要各部门角色登录要求，查询可以实现人员各要求查询，且符合健康码识别功能。具有追溯的功能 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 服务端密钥分发管理模块 | ▲支持不间断运行功能，切具有自启动功能，能实现获取密钥以及推送密钥给人脸机群，且管理和配置各人脸机端口程序调取卫计委健康码数据。 | 3 |  |
| 3 | 陪护人员登记模块 | ★支持应用模块登记，通过识别身份证录入身份数据，通过摄像设备录入人脸数据，根据核酸检测报告的时间段设定人员的进出期限，自动消除更新，根据住院病人的住院周期的时间限制出入。支持周期内的录入人员可以通过人脸识别出入人行通道。 | 1 |  |
| 4 | 就诊病人重复模块 | ★支持本日内首次通过二维码设备获取健康码为绿码或者身份证识别获取健康码为绿码的就诊病人在次日零时前可以通过人脸识别测温重复无障碍通过通道，无需重复刷码和身份识别 | 1 |  |
| 5 | 二维码数据对接模块 | ▲ 根据功能需求，需要跟湖州市卫计委的健康码数据对接，获得对接数据的结构和字段，并且已经通过实际运行，已经实现关键资料信息同步，并得到用户的功能确认（附实际运行案例） | 1 |  |
| 6 | 身份证数据对接模块 | ▲ 根据功能需求，需要跟湖州市卫健委的健康码数据对接，获得对接数据的结构和字段，并且已经通过实际运行，已经实现关键资料信息同步，并得到用户的功能确认（附实际运行案例） | 1 |  |
| 7 | 住院陪护HIS数据对接开发应用模块 | ▲支持对接医院HIS系统的住院病人数据，获取数据，同步数据，切能够实现，获取数据后，对陪护病人进行人脸识别进出住院大楼。支持定制开发应用。 | 1 |  |

备注：▲为准入条款，不满足视为无效标。★为核心技术参数。

四、商务条款：

1、保质期与售后服务：

1.1. 所提供设备软件不少于三年，硬件不少于三年（若设备原厂商提供更长质保期，则按最长的质保期执行），质保期从验收合格交付使用之日起算；保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长90天，保质期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由成交供应商免费技术服务和维修。

1.2.在质保期内，成交供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更

换，不收取额外费用，响应时间必须满足采购单位工作正常运行的要求。

提供易损件清单。

1.3．成交供应商在合同签订之前需提供设备原厂商针对本项目的相应设备服务承诺书。

1.4. 质量保修期内，供应商应提供7×24小时技术服务。系统发生严重故障时，应2小时内赶赴现场。。若短期无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试，为此，供应商应提供相应承诺书。

1.5.供应商在响应文件中须说明保修期内提供的服务计划。

1.6.提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据投标人提供的方案能否满足采购需求。

1.7. 安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。

五、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、本项目不接受联合体投标。

六、投标文件：

根据采购需求、技术资信和商务制作标书，标书1式3份，标书格式不限。需密封。