| ID | 项目 | 详细描述 |
| --- | --- | --- |
| 1． | 设备名称 | 高流量呼吸湿化治疗仪 |
| 1.1 | 设备数量 | 高流量呼吸湿化治疗仪： 捌台 |
| 1.2 | 设备用途 | - 适用于需要辅助呼吸治疗的、需实行气道保护策略的、需要支气管净化治疗的儿童及成人患者。 2、适用于有自主呼吸患者，通过提供高流量，精确氧浓度、加温湿化的气体进、行有效的呼吸治疗 |
| *1.3 | 总体要求 | 提供高流量精确氧浓度、加温湿化的气体进、行有效的呼吸治疗 |
| 1.4 | 功能要求 | 主要组成部分：单台主机一套、台车一个、支架和杂物篮子一个 |
| 2． | 高流量呼吸湿化治疗仪参数 |  |
| ▲2.1 | 流量调节 | 一体化流量调节，使用范围2-60升/分，可根据病人的不同提供低流量和高流量两种模式。 |
| 2.2 | 加湿器 | 一体化加温湿化器，湿化水罐：由水瓶自动加水，可变容积90ml至280ml，顺应性≤0.4ml/cmH2O; |
| 2.3 | 温度调节 | 温度调节有3档（31℃、34℃、37℃）可调，温度传感器在病人界面近端，保证患者使用的舒适度。 |
| ✱2.4 | 液晶屏操作 | 具有≥7英寸触摸式液晶屏操作，即使佩戴橡胶手套或是用笔端可轻松触摸操作界面。 |
| 2.5 | 血氧饱和度和脉率 | 必配血氧饱和度和脉率实时监测. |
| ✱2.6 | 指数监测 | 具有ROX指数实时监测,有利于病人病情的监测和判断病情的好转度 |
| ▲2.7 | 自动控制氧浓度 | 一键设定无需手动调节，保证精准氧浓度输出,范围：21%-100%. |
| 2.8 | 呼吸管路 | 高密度均匀分布螺纹加热丝，加热丝总长度≥800cm，螺旋带温度探头反馈装置,保持温度恒定,不会产生过多冷凝水影响治疗。 |
| 2.9 | 五档可调 | 可根据临床需求及选择不同适宜温度，湿化效果根据病情要求五档可调 |
| ✱2.10 | 主机内部消毒 | 主机内部免消毒功能,提高仪器的使用周转率,主机免消毒功能须提供国家证书或证件 |
| 2.11 | 参数显示 | 流量、温度、氧浓度、SPO2、脉率可在同一屏幕下同时且实时显示,方便观察病人的治疗方案. |
| 2.12 | 日志记录 | 日志记录功能，事件记录及报警记录功能,可回顾查看原始记录 |
| 2.13 | 报警 | 具有以下各种报警功能指示：干烧报警、管路使用异常报警、环境温度过高报警、环境温度过低报警、氧浓度过高报警、氧浓度过低报警、氧源压力过高报警、氧源压力过低报警 |
| 2.14 | 提示功能 | 具有以下提示功能：预设治疗时间已到提示、运行断电声音提示。 |
| 2.15 | 配置要求 | 主机一套、台车一个、支架和杂物篮子个 |
| 3. | 主要商务要求 |  |
| 3.1 | 供货期限 | 签订合同后 30天内。无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失。 |
| 3.2 | 保修期限 | ≥ 贰 年，保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。 |
| 3.3 | 售后服务 | 1.维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。 2.单次停机时间不得超过一周，否则做相应的补偿。 3.零配件按市场最底价供应，投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，在投标文件中列出常用耗材与维修配件价格清单。设备停产后仍保证八年的供应。 3.中标产品的制造商应提供免费软件升级，及时提供设备新功能信息和临床应用的资料。 |
| 3.4 | 培训要求 | - 卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。 - 安装后现场培训，所有培训免费或由供货公司支出；技术培训中含操作培训。 以上培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标商应在投标文件中详细说明。 |
| 3.5 | 设备安装 | 中标人按照制造商的要求免费安装和调试。安装过程中发生的费用由卖方负责。 |
| 3.6 | 验收方式 | 设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。 1.供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与1）制造商提供的技术规格2）合同和标书（及评标时的相关承诺）3）国家强制标准一起作为设备验收标准。 2.买方对设备验收合格后，双方共同签署验收报告。 3.验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。 4.中标人承担所有国家要求的检测项目及验收产生相关费用。 |
| 3.7 | 付款方式 | 付款方式： 验证合格后财政资金补助到位一次性付清 |
| 3.8 | 报价方式 | 所有投标价格为含税人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费） |